# Modbus RTU 读线圈指令调试记录

# 调试记录

## 指令内容

目标：读取地址为3的从站设备的线圈1（起始地址0）。

十六进制指令：

`03 01 00 00 00 01 FC 28`

- 从站地址：0x03

- 功能码：0x01（读线圈）

- 起始地址：0x0000（对应线圈1）

- 线圈数量：0x0001

- CRC16校验：0xFC28（低字节在前）

## 发送结果

状态：发送失败

错误信息：串口未打开

## 原因分析

- 当前串口未连接或未打开

- 需先打开对应串口（如COM3、ttyUSB0等）并设置正确的波特率、数据位、停止位、校验位

## 后续操作建议

- 检查串口连接是否正常

- 打开串口后重新发送指令

- 观察从站回复，验证通信是否成功

---

*生成时间：当前会话*